Seismik — paquete de revisión sismológica

Versión: 0.1

Estado: listo para revisión independiente; no aprobado científicamente

Responsable de conseguir revisor: Product Owner

# Propósito

Solicitar una revisión independiente del detector sombra colombiano. No se pide

certificar un sistema público: se pide identificar errores metodológicos, sesgos

del corpus y el experimento mínimo siguiente.

# Material a revisar

config.json, secciones detection y coincidence.

src/eew/processor.py y src/eew/coincidence.py.

data/replay/manifest.json y data/replay/README.md.

data/calibration/sprint2-grid-expanded.json.

data/calibration/sprint2-two-station-tradeoff.json.

SPRINT_2_CIERRE_TECNICO_2026-08-24.md.

# Preguntas para el revisor

¿Son apropiados 1–10 Hz, STA 1 s y LTA 20 s para HHZ de la red CM?

¿El umbral 6.0/1.2 y la ventana multiestación de 10 s introducen sesgo hacia

eventos grandes o lejanos?

¿La apertura de 50 km ayuda a rechazar ruido local sin impedir eventos reales?

¿Qué eventos, duraciones de ruido y estaciones faltan para estimar sensibilidad

y falsa alarma con intervalos de confianza?

¿Debe calcularse tiempo de origen/hipocentro antes de evaluar utilidad EEW?

¿Qué criterio objetivo debe bloquear o permitir un piloto cerrado?

# Formato de respuesta solicitado

| Campo | Respuesta del revisor |
| --- | --- |
| Nombre, entidad y experiencia | Pendiente |
| Fecha y versión revisada | Pendiente |
| Hallazgos críticos | Pendiente |
| Cambios obligatorios | Pendiente |
| Experimentos adicionales | Pendiente |
| Apto para modo sombra prolongado | Sí / No / Condicionado |
| Apto para alertas a personas | No es objeto de esta revisión inicial |

# Advertencia

Tres sismos detectados y cinco minutos sin falsos candidatos no demuestran

sensibilidad, especificidad ni disponibilidad operacional. Hasta completar esta

revisión y un shadow run prolongado, Seismik permanece en No-Go público.